# 周期信号时域图像复原方法

两遍稳健相位折叠与已识别谐波正交投影

摘要： 本文给出当前显示链路中时域图像复原算法的完整数学表达。方法以一帧原始 adc_b[2048] 为唯一波形数据源，先通过相关搜索细化折叠基频，再将全部采样点映射到 256 个等间隔相位槽；随后依据第一遍折叠残差建立 Huber 权重，对原始 ADC 样本执行第二遍稳健折叠；最后由上游 FFT 的实测频率确定应保留的整数谐波次数，并把稳健折叠波形正交投影到相应傅里叶子空间。该链路只重建显示波形，不改写上游测得的峰峰值、有效值、频率和频谱幅值。

关键词： ADC相位折叠；Huber估计；MAD；谐波识别；正交投影；时域图像复原

# 1 符号与总体链路

设一帧包含 M 个 ADC 采样点，当前实现取 M=2048；显示周期波形包含 N 个等间隔相位槽，当前实现取 N=256。第 i 个 ADC 码记为 ci，采样率为 Fs，每码电压为 VLSB。去除本帧直流中点后的毫伏值定义为

xi=(ci−c)VLSB×1000,  c=1Mi=0M−1ci.  (1)

当前算法由频率细化、普通相位折叠、Huber第二遍稳健折叠和已识别谐波正交投影四级串联组成。若以 Ff0 表示按细化基频 f0 进行的相位折叠，以 H 表示 Huber第二遍，以 PK 表示向谐波集合 K 的投影，则最终显示周期波形为

y=PKHFf0(c).  (2)

式（2）不是从 FFT 幅值凭空合成波形。集合 K 由当前帧 FFT 的实测频率决定，而投影系数由当前帧 ADC 经 Huber 折叠得到的 256 点波形重新计算。因此 FFT 只确定“允许保留哪些谐波”，ADC 数据决定“这些谐波的实际幅值和相位”。

# 2 折叠基频的相关细化

上游 2048 点 FFT 给出最多三组实测分量 (fk,Ak)。各分量按频率升序排列，并暂取最低频率为粗基频 f0FFT。由于 FFT 栅格约为 500 Hz，直接使用该值折叠会使多个周期之间逐渐产生相位漂移，因此显示链路在其附近重新搜索连续频率。

对每个 FFT 分量，先估计其相对粗基频的整数次数

nk=max1,roundfkf0FFT.  (3)

代码使用 Aknk 作为信息量指标，选择参考分量 r。该策略允许幅值较高或次数较高的谐波帮助细化基频，其索引为

r=argmaxkAknk.  (4)

在 f0FFT±500 Hz 范围内，以 10 Hz 步进枚举候选基频 f，并在参考谐波 nrf 处计算当前原始 ADC 的单频相关能量

C(f)=i=0M−1xicos2πnrf iFs2+i=0M−1xisin2πnrf iFs2.  (5)

设离散搜索最大值位于 fb，相邻三个得分依次为 C−1、C0、C+1。使用三点抛物线插值计算亚步进偏移，且将偏移限制在一个搜索步长内：

ε=clip12C−1−C+1C−1−2C0+C+1,−1,1,  f0=fb+10ε.  (6)

细化后的 f0 只用于时域相位折叠，不回写上游频率文本和频谱结果。这样既保持队友测量口径不变，又降低 2048 点跨周期平均时的相位累计误差。

# 3 第一遍普通相位折叠

第 i 个样本相对于基波周期的归一化相位为

ϕi=if0Fs−if0Fs,  0≤ϕi<1.  (7)

将相位映射到 N=256 个槽，定义连续槽位置 ui=Nϕi、左槽索引 ji=⌊ui⌋ 和小数部分 αi=ui−ji；右槽索引记为 ji+，由左槽索引加 1 后按 N 个槽循环取得。每个 ADC 样本按线性权重同时投入相邻两个槽：

λi,ji=1−αi,  λi,ji+=αi,  λi,j=0 j≠ji, j≠ji+.  (8)

第一遍普通折叠波形是同一相位附近所有真实 ADC 样本的加权平均：

mj(0)=i=0M−1λi,jxii=0M−1λi,j,  j=0,1,…,N−1.  (9)

当采样率与输入频率形成较短有理比时，部分相位槽可能没有直接采样覆盖。设空槽左、右最近有效槽分别为 jL、jR，环形距离分别为 dL、dR，则采用周期线性插值补齐：

mj(0)=mjL(0)+dLdL+dRmjR(0)−mjL(0).  (10)

最后去除 256 点均值，仅保留交流波形：

mj(0)=mj(0)−1Nq=0N−1mq(0).  (11)

第一遍折叠利用 2048 点覆盖多个周期，比截取第一个周期再拉伸具有更高的等效相位覆盖率。但普通均值对脉冲毛刺和孤立异常码敏感，因此它同时作为 Huber 第二遍的初始预测。

# 4 Huber第二遍稳健折叠

对第 i 个原始 ADC 样本，在第一遍周期波形上按相同相位做线性插值，得到预测值

pi=(1−αi)mji(0)+αimji+(0).  (12)

样本残差及其稳健中心定义为

ri=xi−pi,  rc=median{r0,r1,…,rM−1}.  (13)

代码不使用易受异常点影响的普通标准差，而使用绝对中位差 MAD 估计残差尺度：

s=1.4826 median|ri−rc|i=0M−1.  (14)

其中 1.4826 用于把正态分布下的 MAD 换算为标准差估计。Huber 阈值同时设置 1.5 ADC LSB 的下限：

δ=max1.345s, 1.5VLSB×1000.  (15)

在当前 VLSB=3.3/4096 V/code 的配置下，阈值下限约为

δmin=1.5×3.34096×1000≈1.2085 mV.  (16)

Huber 损失函数对小残差保持二次惩罚，对大残差改为线性惩罚：

ρδ(e)=12e2,|e|≤δ,δ|e|−12δ,|e|>δ.  (17)

对应到一次迭代重加权最小二乘，样本权重为

wi=1,|ri−rc|≤δ,δ|ri−rc|,|ri−rc|>δ.  (18)

第二遍不折叠第一遍波形，而是重新折叠原始 ADC 样本。将 Huber 样本权重与相位线性权重相乘，得到稳健相位槽结果：

mj(H)=i=0M−1λi,jwixii=0M−1λi,jwi.  (19)

空槽仍按式（10）进行环形插值，随后按式（11）去均值。该实现应称为“普通折叠加一次 Huber 重加权折叠”，而不是两次独立 Huber 优化；它相当于以普通折叠为初值执行一次稳健重加权更新。

Huber 第二遍降低的是少量大残差样本的影响。若折叠频率错误、相位覆盖严重不足或干扰在每个周期同一相位稳定出现，则大量样本会共同偏离，Huber 不会把这种系统误差识别为少数异常点。

# 5 FFT识别整数谐波集合

上游 FFT 实际输出最多三组频率和幅值。桥接层先按频率升序排列，并把最低检测频率定义为粗基频：

f0FFT=minkfk.  (20)

对每个检测分量计算频率比和最近整数次数：

qk=fkf0FFT,  νk=round(qk).  (21)

当前固件仅在次数满足有效范围且频率比足够接近整数时保留该次数：

1≤νk<N2,  |qk−νk|≤0.15.  (22)

基波次数 1 无条件加入，重复次数去重。因此最终谐波集合为

K={1}∪νk | 1≤νk<128, |qk−νk|≤0.15.  (23)

例如 FFT 检测到 58 kHz 和 464 kHz，则 464/58=8，得到 K={1,8}。若另一帧检测到 80 kHz、160 kHz 和 400 kHz，则自动得到 K={1,2,5}。代码中没有固定 A、B、C 三组数据的谐波次数。

需要区分两个频率量：式（20）至式（23）使用 FFT 实测频率确定谐波次数；式（6）得到的 f0 用于原始 ADC 相位折叠。投影进入相位域后使用整数次数 νk，不再直接使用以 Hz 表示的频率。

# 6 已识别谐波正交投影

将 Huber 后的 256 点波形去均值，记为

yj=mj(H)−1Nq=0N−1mq(H),  θj=2πjN.  (24)

对每个已识别谐波次数 n∈K，从当前 Huber 波形计算余弦和正弦系数：

an=2Nj=0N−1yjcos(nθj),  bn=2Nj=0N−1yjsin(nθj).  (25)

最终复原波形为所有保留谐波的正弦、余弦分量之和：

yj=n∈K​ancos(nθj)+bnsin(nθj).  (26)

每个谐波的实际峰值幅度和相位均来自当前帧 ADC：

An=an2+bn2,  φn=atan2(bn,an),  ancos(nθ)+bnsin(nθ)=Ancos(nθ−φn).  (27)

因此该方法不要求各分量相位为零，也不使用队友 FFT 幅值直接拼接时域曲线。FFT 幅值仍用于频谱文本和细化参考分量选择；显示波形中的 An、φn 则由完整 ADC 折叠结果独立估计。

将集合 K 中各次谐波的余弦、正弦列组成矩阵 X，式（26）可以写成标准正交投影：

y=XXTX−1XTy=PKy.  (28)

由于 N=256 个相位点等间隔，整数次正弦和余弦在该网格上正交，式（28）可直接化为式（25）。在已选模型子空间 SK 内，投影结果满足最小二乘最优性：

y=arg minz∈SKy−z22.  (29)

该操作等价于对 256 点相位波形进行离散傅里叶分析，只保留集合 K 对应的正、负频率系数，再进行逆变换。固件没有再次调用 FFT，而是利用最多三种谐波直接计算式（25），以减少存储量和调用开销。

# 7 平滑机理、适用范围与边界

条件于已识别集合 K，投影把原 256 维波形限制在 2|K| 维子空间。若槽间误差近似为独立同方差白噪声，则投影后噪声方差的平均比例约为

E∥PKε∥22E∥ε∥22=2|K|N,  σoutσin≈2|K|N.  (30)

当保留三种谐波时，理论 RMS 比例约为 6/256≈0.153。该结果解释了槽间小峰谷为何明显减少，但实际 ADC 噪声存在相关性、空槽插值和相位覆盖差异，因此式（30）仅用于说明降维平滑机理。

该方法成立的核心条件是：一帧内信号近似平稳周期；真实波形确由基波和少量整数次谐波组成；上游 FFT 正确检测基波和真实谐波；采样率与折叠参数一致；2048 点在基波相位上具有足够覆盖。在这些条件下，投影删除的是题目信号模型之外的波动。

若 FFT 漏检真实谐波，则该分量不会进入 K，投影会产生欠拟合；若噪声峰被误判为整数次谐波，则投影会保留伪分量；若最低检测频率不是实际基波，则式（20）之后的谐波次数可能整体错误；若输入包含非整数倍多音、调频、瞬态、方波或其他宽带细节，投影会把真实模型外信息当作噪声删除。

当前投影对 256 个相位槽等权处理，而各槽的实际采样覆盖与 Huber 总权重并不完全相同。低相位覆盖时，环形插值生成的槽也会参与式（25），因此光滑不必然代表系数无偏。更严格的统计方案是按槽覆盖权重执行加权最小二乘，或直接在 2048 个原始 ADC 样本上执行少量谐波的稳健最小二乘拟合。

可用模型解释率评价当前谐波集合对 Huber 波形的覆盖程度：

Rmodel2=1−∥y−y∥22∥y∥22.  (31)

当 FFT 频率整数一致性、相位覆盖率或 Rmodel2 低于设定阈值时，应保留 Huber 折叠结果或普通折叠结果，而不应强制投影。该回退机制可以避免用平滑外观掩盖 FFT 误识别和模型失配。

# 8 数学步骤与固件函数对应

| 数学步骤 | 当前实现 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实测结果发布 | AnalyzerBridge_PublishReal() | adc_b[2048]、FFT频率/幅值、Vpp、RMS | 排序后的实际分量与原始ADC |
| 基频相关细化 | AnalyzerBridge_RefineFundamentalForWaveform() | 当前ADC、FFT粗频率、采样率 | 折叠基频 f0 |
| 普通相位折叠 | AnalyzerBridge_BuildRealWaveform() | 当前ADC、f0 | mj(0) |
| Huber第二遍 | AnalyzerBridge_ApplyHuberSecondPass() | 原始ADC、第一遍预测、MAD阈值 | mj(H) |
| 谐波集合识别 | AnalyzerBridge_ApplySelectedHarmonicProjection()前半段 | 当前FFT频率 | K |
| 正交投影复原 | AnalyzerBridge_ApplySelectedHarmonicProjection()后半段 | Huber波形、K | yj |

最终显示链路严格保持数据边界：adc_b[2048] 决定时域波形；FFT实测频率决定允许保留的整数谐波次数；投影系数从当前 ADC 的 Huber 折叠波形计算；上游 Vpp、RMS、频率和频谱幅值不因图像复原而改变。因而该方法属于针对少量整数谐波周期信号的模型约束复原，不是任意波形的通用平滑器。