说  明

1. 《设计报告》写作与装订要求

参赛学生在撰写《设计报告》时应注意，报告封面及每页纸上均不得出现参赛队的学校、代码、姓名等文字，否则取消评审资格。 报告正文长度严格限制为A4纸8页以内，首页另附300字以内的设计报告中文摘要，正文采用小四号宋体字，行距固定值22磅，标题字号自定，纵向打印。《设计报告》每页上方必须留出3cm以上空白，空白区域内不得有任何文字，每页右下端注明页码。

2.《设计报告》的密封方法

竞赛结束之际，各参赛队应将设计报告密封纸（空白A4纸）在距设计报告上端约2cm处装订，然后将参赛队的代码（代码由赛区组委会统一编制，开赛前通知各队）写在设计报告密封纸（空白A4纸）距离上纸边约1cm居中处，掀起密封纸折向设计报告背面，用胶水粘在背面。

3.文中所有的图、表、公式都应配有编号，图、表要有图题（图的下方居中，如“图1-1 xxx系统结构图”）和表题（表的上方居中，如“表1-1 测试仪器清单），公式编号位于公式右侧加括号（如“式1-1”），并在文字中引用。

4.正文中插入图片时受固定行距影响可能无法正常显示，请在插入图片前将该行选中，将行间距修改为单倍行距即可。

5.报告完成后请将模板中所有彩色说明文字删除。

中文摘要

（300字以内中文摘要，简要说明本作品的工作原理，做了哪些工作，实现了哪些功能，达到的技术指标）

示例：

为实现简易旋转倒立摆及其控制装置的设计要求，.........实际测试表明，所采用的设计方案先进有效，完全达到了设计要求。

关键词：倒立摆；H桥驱动；角度传感器......

1  系统方案

（提出多种设计方案进行比较，选择系统的总体设计思路、设计方案并进行描述，重点绘制最终作品的系统结构框图）

示例：

1.1 系统总体方案设计

通过对赛题的分析研究.........................：

1）电机启动时加速要大，.....................。

2）摆杆角度检测的传感器响应要快，.....................。

3）.....................。

经过上述分析，将系统分为6个基本模块，包括主控模块、电源模块、电机驱动模块、.....................。系统的总体设计框图如图1-1所示。

- 图1-1 系统整体方案框图

1.2 主要模块方案选择与论证

1）电机选型

方案一：采用步进电机........制不当容易产生共振。

方案二：采用直流伺服.............电机，。

倒立摆系统需要驱动电机调速方便、正反转响应时间短、力矩大等方面的特性，直流伺服电机可以很好的满足。综合以上两种方案，选择方案二。

2）摆杆角度测量模块的论证与选择

方案一：采用磁敏旋转角度传感器，.............。

方案二：采用光电编码器测量.............。

方案三：采用导电塑料角位移传感器，..............

综合以上三种方案，选择方案三。

3）电机驱动模块的论证与选择

方案一：采用专用全桥驱动芯片LM298，........。

方案二：采用基于............。

由于.................。

4）旋转臂位置测量模块的论证与选择

方案一：采用角位移传感器...................。

方案二：采用三轴磁...................。

考虑到旋转臂对角度信息精度要求不高，综合以上两种方案，选择方案二。

2  理论分析与计算

（对照所选题目的设计报告评分标准，对系统的工作原理进行详细阐述，分析计算各单元电路的理论参数）

1）基于相位同步折叠与Huber稳健估计的周期波形重构设计及计算

为将一帧2048个ADC样点重构为稳定的单周期波形，本部分采用相位同步折叠、稳健重加权与谐波约束重构相结合的方法。首先，根据FFT的基波频率，将跨越多个周期的采样点映射至统一的归一化相位区间，并通过相邻相位槽的线性分配形成初始周期曲线。

考虑到ADC采样过程中可能混入毛刺、量化扰动及偶发传输异常，直接进行相位平均时，少量大偏差样点可能对重构结果产生明显影响。为此，本文在初始相位曲线的基础上引入Huber M估计，根据样点残差自适应调整其参与重构的权重。该方法对小残差保持近似最小二乘特性，对大残差则限制其影响，从而在充分利用正常样点信息的同时，提高周期波形重构对异常样点的稳健性。

设采样率为fₛ，上游识别的基波频率为fᵣ，第i个去直流样点为xᵢ。样点对应的归一化相位为：

pi=ifr/fs-ifr/fs,0≤pi<1	（式2-1）

式（2-1）中，样点序号与频率比的乘积表示该时刻已经经历的周期数，取其小数部分即可得到周期内相位pᵢ。这样，不同周期但相位相近的样点被放到一起，共同参与单周期曲线估计。

将归一化相位区间等分为M=256个槽。令uᵢ=Mpᵢ、kᵢ=⌊uᵢ⌋、αᵢ=uᵢ-kᵢ，并按照样点在相邻相位槽之间的相对位置，分别以1-αᵢ和αᵢ为权重，将样点分配至第kᵢ个槽及其后一槽。以λi,k表示样点i对相位槽k的线性分配权重，则初始相位曲线为：

mk0=iλi,kxi/iλi,k	（式2-2）

式（2-2）通过汇集不同周期中相位相近的样点，得到各相位位置的加权估计。与将样点直接归入最近相位槽相比，相邻槽线性分配保留了样点在槽内的相对相位信息，可减弱相位离散化对曲线形状的影响。对于未获得有效样点的相位槽，采用首尾周期连续的线性插值进行补齐。

为降低毛刺等异常样点对初始相位曲线的影响，在相位pi处对初始曲线插值得到样点预测值m0pi，并计算实测值与预测值之间的残差。为避免尺度估计本身受到异常样点影响，残差中心采用中位数估计，残差尺度采用中位绝对偏差估计：

ri=xi-m0pi,s=1.4826medianri-rc	（式2-3）

式（2-3）中，rc为残差中位数，s为残差的稳健尺度估计。由于中位数和中位绝对偏差对少量大偏差样点不敏感，因此可避免尺度估计被异常值显著放大。系数1.4826用于将中位绝对偏差换算至高斯噪声条件下标准差量级。根据残差相对于稳健尺度的大小，定义Huber阈值与样点权重为：

δ=max1.345s,1.5ULSB,wi=min1,δ/ri-rc	（式2-4）

式（2-4）中，1.345为Huber M估计常用的调节系数；为防止低噪声条件下估计尺度过小，阈值下限设置为1.5 LSB对应的电压。当中心化残差不超过阈值δ时，样点保持单位权重；当残差超过阈值时，其权重随残差幅值的增大而减小。采用上述权重重新计算各相位槽的加权估计，得到Huber稳健相位曲线：

mkH=iλi,kwixi/iλi,kwi	（式2-5）

式（2-5）保留了正常样点的贡献，且限制了大残差样点对相位曲线的影响。随后，将上游已经识别出的基波及有效整数次谐波构成集合H，计算稳健相位曲线在相应正弦、余弦基函数上的系数，得到连续周期模型：

gp=h∈Hahcos2πhp+bhsin2πhp	（式2-6）

式（2-6）的重构结果仅由集合H已识别的周期成分构成，从而抑制集合外的非模型波动，并减小离散相位槽之间的局部抖动。相位折叠本质上是按照周期相位对不同周期的数据进行归并，而基波及高次谐波分别描述周期波形的主要周期分量与非正弦细节。

由于显示曲线仅包含256个离散相位点，其采样位置可能不与模型的极值位置重合，因此峰峰值采用独立的全样本模型进行估计。首先以普通最小二乘拟合结果作为初值，再对全部2048个ADC电压样点进行3轮Huber迭代加权拟合，并在归一化相位区间内生成4096个等间隔模型点。模型峰峰值定义为：

Vpp,model=max0≤p<1gp-min0≤p<1gp	（式2-7）

式（2-7）以拟合模型在一个完整周期内的最大值与最小值之差作为峰峰值，可减小显示点位置对峰值读取结果的影响。

示例：

1）倒立摆装置设计及计算

旋转倒立摆控制装置主要由一旋转臂L1和一摆杆组成。.....................

2mg =m及v=                   （式1）

.....................设计的倒立摆装置结构示意图如图2所示。

- 图2-1 倒立摆装置结构示意图

2）XXXXX

3）XXXXX

................................。

3  硬件电路与软件程序设计

## 3.1  电路设计

（详细说明各单元电路的设计方案及元器件参数计算方法，绘制各单元电路及完整的系统电路原理图，电路原理图使用Altium Designer、立创EDA、KiCad等专业设计软件或Microsoft Office Visio等绘图软件规范绘制，上面应标注所有元器件的标号、型号或主要参数，如果图的尺寸较大可单独占一页或使用层次电路图绘制）

示例：

1）电机驱动电路

直流伺服电机驱动采用H桥驱动芯片HIP408驱动外置MOS管H桥实现，具体原理图如图3所示。

- 图3-1 H桥驱动电路

.....................。

2）电源电路

.....................。

3）传感器检测电路

.....................

4）单片机控制电路设计

.....................。

## 3.2  软件程序设计

（设计中如使用了单片机，应给出单片机程序算法说明及程序流程图；如使用了可编程逻辑器件，应给出可编程逻辑器件的内部编程逻辑结构图）

示例：

- 3.2.1 系统软件设计

软件程序采用.....................。主程序流程图如附录2。

- 3.2.2 主要模块软件设计思路

1）数据桥接与周期波形重构模块设计思路

上游完成一帧2048点ADC采样及信号分析后，通过AnalyzerBridge_PublishReal()将原始采样数据、采样参数和测量结果统一传入桥接模块。模块首先整理上游频谱分量，并在粗测基频附近进行相关搜索，以获得用于相位折叠的细化频率；随后完成256槽相位折叠、Huber稳健重加权和已识别整数次谐波约束重构，形成单周期显示波形。同时，利用全部2048个采样点进行稳健谐波拟合，并在4096个等相位模型点上计算峰峰值Vpp。全部处理完成后一次性更新AnalyzerResult结果快照，以保证时域曲线、频谱和测量文本对应同一帧数据。大容量数组采用静态存储，以减小主栈占用。该模块仅扩展显示所需的重构波形和Vpp​，不改变上游原有的峰峰值、真有效值、基频及频谱计算口径。。

2）显示与交互模块设计思路

Display_Task()作为主循环中的显示调度入口，读取桥接模块发布的最新结果快照，并根据刷新和交互事件执行整页更新或局部重绘。整页更新包括512点时域波形、256点频谱、动态坐标轴及测量文本；切换1T/3T显示、触发方式或Huber模式时，仅调度相应的时域曲线重绘，以减少不必要的数据传输。曲线采用淘晶驰 addt 数据透传协议：首先发送曲线传输命令并等待0xFE就绪应答，随后发送二进制曲线点，最后等待0xFD结束应答，从而保证控制命令与曲线数据按照协议顺序传输。USART3中断负责逐字节接收、帧解析和事件登记，波形重构及阻塞式发送均在主循环中完成。HMI按钮与实体按键共用命令处理入口，时域和频谱曲线ID则由页面初始化帧上报并保存，以保持两种交互方式的控制逻辑一致。

1）摆杆自由摆动设计思路

自由摆动是通过................

2）摆杆圆周运动设计思路

摆杆圆周运动的控制过程......................

3）摆杆保持倒立设计思路

摆杆保持倒立的..............................

4）摆杆自行倒立设计思路

摆杆自行倒立控制思路....................

4  测试方案与测试结果

## 4.1  测试方法与测试条件

（系统各项功能及指标的测试方法，以表格形式给出测试中使用的仪器名称、型号、主要技术规格，如有必要应绘制系统测试连线示意图）

## 4.2  测试数据

（系统各项功能和参数的原始测试数据、最终参数的计算过程,，测试数据应使用表格来记录）

## 4.3  测试结果分析

（对系统测试数据结果进行统计和分析，如实测数据与理论计算预期的差异分析，包括对误差产生原因的分析，并就系统是否符合设计任务要求给出结论）

5  结论

（对设计作品的情况给出最终结论）

示例：

.....................，最终倒立摆完全达到了题目要求的全部各项性能指标，性能稳定、动作流畅.....................。

- 参考文献

示例：

- 徐静，王川一.旋转倒立摆XXXXXX[D].山东大学硕士学位论文.2009年.

- 张毅刚，彭喜元，董继成.单片机XXXXXXX[M].高等教育出版社，2003.

- 张阳，吴晔，滕勤等. XXXXXXXXX及嵌入式系统开发[M].电子工业出版社，2003.

......................................

附录

- XXXX原理图

- 系统供电电路原理图

- 主控系统电路图

- XXXXXX图

- XXXX图